ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

автоматического  3-х емкостного инжектора для компьютерной томографии

(модель XD2002 OHIO)

| 1. Основные характеристики инжектора |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система роликового насоса |  |
| 1.2 | Наличие мест установки емкостей с контрастным веществом (КВ) | 2 |
| 1.3 | Место установки емкости с физраствором (NaCl) | 1 |
| 1.4 | Возможность прямого ввода КВ из емкостей производителя контрастного вещества без дополнительного фильтрования и перезагрузки |  |
| 1.5 | Наличие функции «тандем», позволяющей производить выбор между двумя контрастными веществами без предварительной смены емкостей |  |
| 1.6 | Возможность автоматического переключения от пустой емкости к полной без прерывания инъекции (при отключении функции «тандем») |  |
| 1.7 | Возможность работы без смены емкости с контрастным веществом после каждой процедуры (мультидозирование) |  |
| 1.8 | Возможность ручного старта инъекции |  |
| 1.9 | Диапазон скорости потока | от 0,2 до 8,0 мл/сек |
| 1.10 | Шаг изменения скорости потока | 0,1 мл/сек |
| 1.11 | Точность подачи объема | +/- 5% |
| 1.12 | Точность скорости введения в диапазоне от 0,4 до 8,0 мл/сек. | +/- 5% |
| 1.13 | Возможность использования NaCl |  |
| 1.14 | Возможность работы с КВ высокой вязкости |  |
| 1.15 | Время задержки перед началом введения контраста | от 0 до 999 сек |
| 1.16 | Возможность сохранять протоколы в памяти инжектора | до 100 протоколов сканирования |
| 1.17 | Возможность задавать многофазные протоколы | до 6 (шести) фаз |
| 1.18 | Время паузы между фазами контрастирования | от 0 до 999 сек |
| 1.19 | Максимальный объём введения (КВ+NaCl) | 400 мл/пациент |
| 1.20 | Объём введения КВ | от 0 до 400 мл |
| 1.21 | Объём введения NaCl | от 0 до 400 мл |
| 1.22 | Наличие счетчиков актуального и предполагаемого объема в реальном времени |  |
| 1.23 | Наличие функции удержания открытой вены (УОВ) |  |
| 1.24 | Скорость введения контраста при УОВ | 3 мл/мин. |
| 1.25 | Управление с помощью touch-терминала |  |
| 1.26 | Интерфейс пользователя | подобный Windows |
| 1.27 | Питание | от сети |

| 2. Функции и свойства безопасности пациентов при использовании инжектора |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Функция цветовой индикации выполнения протокола и тревожной индикации при возникновении внештатных ситуаций |  |
| 2.2 | Встроенная система контроля давления |  |
| 2.3 | Чувствительность датчика воздуха | 1 мл/пациент |
| 2.4 | Наличие фильтра мелких частиц |  |
| 2.5 | Наличие системы двойного контроля безопасности системы (double-check) |  |

| 3. Комплект поставки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Инжектор (основной блок) с напольным штативом | 1 шт. |
| 3.2 | Цветной терминал с сенсорным экраном («touch-screen») | LCD, диагональ 12,1’ |
| 3.3 | Направляющие трубки для флаконов с контрастным веществом под стандартные размеры флаконов (размер по выбору заказчика) | 2 шт. |
| 3.4 | Направляющая трубка для флакона с NaCl | 1 шт. |
| 3.5 | Оптический кабель для соединения инжектора и терминала | 5м |
| 3.6 | Наличие электрических кабелей для подключения инжектора и терминала к сети | комплект |
| 3.7 | Трубка насоса | поставляется в упаковках по 80 шт. |
| 3.8 | Трубка пациента (длина по выбору заказчика: 120 см, 150 см, 250 см, 320 см) | поставляется в упаковках по 100 шт. |
| 3.9 | Специальный поднос с подставкой | 1 шт. |
| 3.10 | Емкость для отходов с держателем | 1 шт. |
| 3.11 | Инструкция пользователя на русском языке | 1 шт. |

| 4. Прочее |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Гарантия | 12 месяцев |
| 4.2 | Наличие - Регистрационного удостоверения - Сертификат соответствия ГОСТ Р |  |
| 4.3 | Проведение установки, тестирования и обучения персонала |  |
| 4.6 | Наличие сервисной службы для гарантийного и постгарантийного технического обслуживания инженерным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатами |  |