ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

автоматического  3-х емкостного инжектора для МРТ/КТ исследований

(модель XD 2000 mississippi)

| 1. Основные характеристики инжектора |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система роликового насоса |  |
| 1.2 | Возможность работы с МРТ и КТ |  |
| 1.3 | Наличие мест установки емкостей с контрастным веществом (КВ) | 2 |
| 1.4 | Наличие места установки емкости с физраствором | 1 |
| 1.5 | Прямой ввод контраста из ёмкости производителя контрастного вещества без дополнительного фильтрования и перезагрузки |  |
| 1.6 | Возможность работы без смены ёмкости с контрастным веществом после каждой процедуры (мультидозирование) |  |
| 1.7 | Возможность автоматического переключения от пустой емкости к полной без прерывания инъекции |  |
| 1.8 | Возможность ручного старта инъекции |  |
| 1.9 | Сертификация работы в магнитных полях | до 3 Тесла |
| 1.10 | Диапазон скорости потока | от 0,2 до 8 мл/сек |
| 1.11 | Шаг изменения скорости потока | 0,1 мл/сек |
| 1.12 | Возможность задавать многофазные протоколы | до 6 (шести) фаз |
| 1.13 | Время задержки перед началом введения контраста | от 0 до 999 сек |
| 1.14 | Наличие функции удержания открытой вены (УОВ) |  |
| 1.15 | Скорость введения контраста при УОВ | 3 мл/мин. |
| 1.16 | Точность подачи объема | +/- 5% |
| 1.17 | Точность скорости введения в диапазоне от 0,4 до 8,0 мл/сек. | +/- 5% |
| 1.18 | Максимальный объём введения в режиме КТ+ (КВ+NaCl) | 400 мл/пациент |
| 1.19 | Объём введения КВ в режиме КТ+ | от 0 до 400 мл |
| 1.20 | Объём введения NaCl в режиме КТ + | от 0 до 400 мл |
| 1.21 | Максимальный объём введения в режиме МРТ (КВ+NaCl) | 400 мл/пациент |
| 1.22 | Объём введения КВ в режиме МРТ | от 0 до 250 мл |
| 1.23 | Объём введения NaCl в режиме МРТ | от 0 до 400 мл |
| 1.24 | Управление с помощью touch-терминала | наличие |
| 1.25 | Возможность сохранять протоколы в памяти инжектора | до 100 протоколов сканирования |
| 1.26 | Интерфейс пользователя | подобный MS Windows |
| 1.27 | Питание | от аккумулятора |
| 1.28 | Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| 1.29 | Зарядное устройство | 1 шт. |

| 2. Функции и свойства безопасности пациентов при использовании инжектора |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Функция цветовой индикации выполнения протокола и тревожной индикации при возникновении внештатных ситуаций |  |
| 2.2 | Встроенная система контроля давления |  |
| 2.3 | Чувствительность датчика воздуха | 1 мл/пациент |
| 2.4 | Наличие фильтра мелких частиц |  |
| 2.5 | Наличие системы двойного контроля безопасности системы (double-check) |  |

| 3. Комплект поставки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Инжектор (основной блок) с напольным штативом | 1 шт. |
| 3.2 | Цветной терминал с сенсорным экраном («touch-screen») | LCD, диагональ 12,1’ |
| 3.3 | Направляющие трубки для флаконов с контрастным веществом | 2 шт. |
| 3.4 | Направляющая трубка для флакона с NaCl (500 мл) | 1 шт. |
| 3.5 | Оптический кабель для соединения инжектора и терминала | 5 м |
| 3.6 | Наличие электрических кабелей для подключения инжектора и терминала к сети | комплект |
| 3.7 | Трубка насоса | поставляется в упаковках по 80 шт. |
| 3.8 | Трубка пациента (длина по выбору заказчика: 250 см, 320 см) | поставляется в упаковках по 100 шт. |
| 3.9 | Специальный поднос с подставкой | 1 шт. |
| 3.10 | Емкость для отходов с держателем | 1 шт. |
| 3.11 | Инструкция пользователя на русском языке | 1 шт. |

| 4. Прочее |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Гарантия | 12 месяцев |
| 4.2 | Наличие - Регистрационного удостоверения - Сертификат соответствия ГОСТ Р |  |
| 4.3 | Проведение установки, тестирования и обучения персонала |  |
| 4.4 | Наличие сервисной службы для гарантийного и постгарантийного технического обслуживания инженерным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатами |  |